# ÓPTICA (datos) ................................................................. ### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS.

| PROCEDIMIENTO GENERAL |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PG/005/00 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo I

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| #### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/009/00

1. OBJETIVO

Describir el conjunto de operaciones a realizar para conservar en estado de limpieza y óptimo funcionamiento el equipamiento de la óptica.

Se aplicará a todos los equipos de trabajo del establecimiento que inciden directamente en la calidad del servicio sanitario y de los productos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

El responsable designado por la Dirección empresarial del establecimiento y bajo la supervisión de su Director Técnico Óptico-optometrista,  será el encargado de controlar el correcto estado de limpieza y conservación del equipamiento.

3. DEFINICIONES.

Conjunto de operaciones que han de llevarse a cabo, sobre el equipamiento de un establecimiento de óptica, para garantizar su correcto estado de limpieza, conservación y funcionamiento.

4. DESCRIPCIÓN.

Se dispondrá de una relación de equipos en los que se indicará fecha de adquisición, fabricante, referencia, fechas de calibración y/o reparación, si fuera necesario.

De forma general,  la limpieza de las lentes se hará con alcohol u otro producto recomendado por el fabricante, y la de las superficies metálicas o de plástico, con un paño húmedo o producto específico.

## 4.1 LÁMPARA DE HENDIDURA: En cuanto instrumento óptico destinado a observar microscópicamente las estructuras anteriores del ojo, y por ser indispensable en la adaptación de lentes de contacto, se verificará la limpieza de las lentes así como de las zonas de apoyo de la cabeza del paciente, el correcto desplazamiento del instrumento en todas las direcciones, el funcionamiento del sistema de iluminación y el revólver de aumentos.

4.2 QUERATÓMETRO: En cuanto instrumento óptico destinado a medir los radios corneales, se verificará la limpieza de las lentes así como de las zonas de apoyo de la cabeza del paciente. Con las lentes de control se comprobará la coincidencia de medidas con los valores de las mismas.

4.3 REFRACTÓMETRO: en cuanto instrumento utilizado para medir el estado refractivo del ojo, se verificará la limpieza de las lentes así como de las zonas de apoyo de la cabeza del paciente.

4.4 RETINOSCOPIO: En cuanto instrumento utilizado para determinar objetivamente el estado refractivo del ojo, se verificará la limpieza de las lentes del mismo.

| #### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/009/00

4.5 OPTOTIPO DE PROYECCIÓN: En cuanto aparato destinado a reflejar sobre una pantalla test o símbolos homologados que permiten medir objetivamente la agudeza visual, se verificará la limpieza de las lentes, su correcta iluminación así como la buena calibración del mismo.

4.6 CAJA DE PRUEBAS: En cuanto conjunto de lentes y accesorios empleados para la graduación, se verificará la correcta limpieza y orden de las lentes y montura de pruebas.

4.7 FRONTOFOCÓMETRO: En cuanto instrumento óptico utilizado para medir la potencia, dirección de los ejes astigmáticos y centro óptico de las lentes oftálmicas, se verificará la correcta limpieza de las lentes y se calibrará, al menos, una vez al año.

4.8 BISELADORA: En cuanto instrumento mecánico destinado a dar forma a los cristales para adaptarlos a una montura, se procederá diariamente a la limpieza de restos de lentes, siguiendo las instrucciones del fabricante.

4.9 BANCO DE TALLER: En cuanto lugar y utensilios empleados para el ajuste de las gafas y retoque del tallado y montaje, se mantendrán en orden y limpieza los elementos que integran el mismo, así como el centrador y el ventilete u horno de arena.

5. REGISTRO

Se contendrá, en soporte papel u otro de una relación actualizada de equipos en los que se indicará fecha de adquisición, fabricante, referencia, fechas de calibración y/o reparación, si fuera necesario. Su ubicación será la determinada por las Direcciones Técnica y Empresarial del establecimiento.

Se registrará mediante firma la ejecución del procedimiento establecido.

6 - ANEXO I

ANEXO I - FICHA.

| Equipo | Fecha Compra | Fabricante | Referencia | Fecha Calibracion | Fecha Reparación | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |