# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/01 | Página 1 de 4 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O

###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE GAFA GRADUADA

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexos – Ficha del paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA GRADUADA | #### Página 2 de 4 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003-005-006-008-009

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para el montaje o adaptación individualizada de la gafa graduada, en cuanto producto sanitario óptico que, de forma habitual, se dispensa en los establecimientos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Será el Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, quien ejecutará directamente o supervisará el montaje y adaptación individualizada de la gafa graduada, según prescripción optométrica extendida por Óptico-Optometrista u Oftalmólogo.

3. DEFINICIONES

3.1 Gafa graduada: Conjunto de montura y lente oftálmico, cuya finalidad es la compensación o corrección de defectos o insuficiencias visuales.

3.2 Montura: Producto destinado a sujetar los lentes oftálmicos

3.3 Lente oftálmico: El utilizado para compensar o corregir los errores refractivos del ojo.

Existen varios materiales: minerales y orgánicos. Ambos tipos pueden ser de distintos índices de refracción (a mayor índice de refracción, menor espesor), pueden dotarse de distintos tratamientos y filtros, destinados a mejorar la visión y la comodidad del usuario [antirreflejantes; de distintas capas; los orgánicos pueden dotarse de una superficie para endurecerlos; filtros de color de distintas tonalidades, desde porcentajes pequeños hasta llegar a grandes absorciones de luz (lentes solares oftálmicas), también pueden dotarse de filtros ultravioletas, U.V. y otros filtros especiales selectivos para una determinada longitud de onda, pueden ser polarizados, antichoque, etc.]

También pueden ser, por su diseño:

- monofocales: corrección sólo de lejos, intermedia o cerca

- bifocales: dos distancias en la misma lente

- multifocales: lejos, cerca y distancias intermedias entre lejos y cerca, debido a la modulación de la graduación para cerca (adición)

Los lentes oftálmicos cumplirán con la actual normativa sobre productos sanitarios (RD 414/1996, de 1 de Marzo), extremo cuya observancia corresponde al fabricante, así como la entrega de una garantía que cubra los defectos de fabricación y de los tratamientos aplicados

Las monturas para lentes oftálmicas cumplirán con la actual normativa sobre productos sanitarios (RD 414/1996, de 1 de Marzo) y el Óptico-Optometrista expedirá, junto con la factura de las gafas, la garantía de fabricación, debidamente cumplimentada y sellada, especificando los datos del comprador y la fecha de adquisición.

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA GRADUADA | #### Página 3 de 4 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003-005-006-008-009

# 4. DESCRIPCIÓN

4.1 El Óptico-Optometrista dará a elegir entre las monturas más aptas, de acuerdo con la corrección óptica a montar y la fisonomía del paciente, gustos y necesidades.

4.2 Se deberá tener en cuenta la longitud de las varillas, el puente (nasal) y el ángulo pantoscópico (inclinación del frente con respecto a las varillas)

4.3 El óptico-optometrista seleccionará las lentes oftálmicas más adecuadas a la corrección óptica, a la montura seleccionada y a las necesidades del paciente, así como teniendo en cuenta su distancia interpupilar.

4.4 El montaje se realizará en taller especializado ubicado en la propia óptica o a través de contrato de montaje externalizado y siempre, bajo la supervisión de un óptico-optometrista:

- 4.4.1 se comprobará la graduación y adecuación de los tratamientos pedidos a los recibidos.

- 4.4.2 se cortarán (biselarán) los lentes oftálmicos, previamente centrados, atendiendo a:

- 4.4.2.1 a) Distancia interpupilar :distancia entre los centros de las pupilas (D.I.).               Se  medirá con el pupilómetro o regla para ello

- 4.4.2.2 b) Distancia nasopupilar dcha: distancia de la pupila derecha al centro de la raíz nasal (NPdcha)

- 4.4.2.3 c) Distancia nasopupilar izqda.: distancia de la pupila izquierda al centro de la raíz nasal (NP izqda)

- 4.4.2.4 d) Altura pupilar: altura a la que se sitúan las pupilas en la montura elegida

-   4.4.3 La suma de las nasopupilares será igual a la d.i.

-  4.4.4 Una vez centrados los lentes, se colocarán en la montura, se corregirá el ángulo pantoscópico y los planos de los lentes, el meniscage, se comprobará con un tensiómetro que no hay tensiones en el cristal (podría lascarse), se aplicará un fijador a los tornillos, si procede, y se verificará el resto de los tornillos.

4.5 En el momento de entregar la gafa, el ajuste anatómico de la montura será la última prueba y se verificará el ajuste último del puente, por si se hubiera desajustado durante el montaje, la longitud de las varillas, el ángulo pantoscópico y los planos de los cristales (a fin de evitar que la gafa quede descentrada)

En las ópticas con contrato de montaje externalizado con otra óptica, se procederá a enviar a ésta, la montura junto con la prescripción optométrica del paciente.

Una vez que le sea devuelta montada, el DTOO comprobará el correcto estado y adecuación a la prescripción optométrica así como efectuará los controles recogido en el apartado 4.5.

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA GRADUADA | #### Página 4 de 4 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: P/O/PG/003-005-006-008-009

5. REGISTRO

En la ficha clínica del paciente, bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro: fecha de la atención prestada, datos del paciente, prescripción, datos de la lente oftálmica y montura.

Se garantizará la seguridad e inviolabilidad de los datos incluidos, de acuerdo con las vigentes previsiones normativas

6. ANEXO

FICHA DEL PACIENTE