# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/02 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA

###### DE LENTE DE CONTACTO

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo – Ficha del paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LENTE DE CONTACTO | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003-005-006-008-009-010

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para la adaptación individualizada de la lente de contacto, en cuanto producto sanitario óptico que, de forma habitual, se dispensa en los establecimientos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Será el Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, quien ejecutará directamente o supervisará la adaptación individualizada de la lente de contacto, según prescripción optométrica extendida por Óptico-Optometrista u Oftalmólogo.

3. DEFINICIONES

LENTES DE CONTACTO: producto sanitario de forma circular, transparente, que se coloca en contacto con la córnea o esclera para corregir errores refractivos del ojo

Existen varios tipos y familias de lentes de contacto: rígidas, semirrígidas e hidrofílicas.

Rígidas: lentes de PMMA (poli-metil-meta-acrilatos), clasificados según su diseño.

Semirrígidas: lentes que permiten el paso de oxígeno y se clasifican según grados de permeabilidad y diseño

Hidrofílicas: Una lente de contacto de material hidratado, definida fundamentalmente por:

- espesor

- contenido en agua

- permeabilidad

- la humectabilidad

Pueden clasificarse:

- Dependiendo del período de reemplazo y uso se distingue, las siguientes clases: uso diario, semanal, bisemanal, mensual, trimestral, anual,...

- Dependiendo de la prescripción podrán ser: esféricas, tóricas, bifocales, multifocales.

- Así mismo podrán ser: cosméticas, tintadas, terapéuticas, etc.

| ###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LENTE DE CONTACTO | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003-005-006-008-009-010

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Se adaptará la lente después de un minucioso examen optométrico realizado por el óptico-optometrista, según se describe, someramente, a continuación:

Se realizará un examen refractivo, y además, se medirán los parámetros del polo anterior (radios y diámetro corneales, diámetro de iris visible, diámetro pupilar, …) y se efectuará un examen exhaustivo del mismo: se valorará la cantidad y calidad de lágrima así como la integridad corneal, su sensibilidad, las conjuntivas palpebrales, la vascularización de la conjuntiva, el lagrimal, las glándulas palpebrales, los bordes palpebrales, las pestañas… Se estudiará el fluorograma (imagen obtenida al instilar fluoresceína en el ojo) y se observará con lámpara de luz ultravioleta (que pueda ser también de Wood), se valorarán la integridad corneal y el drenaje lagrimal.

4.2 El Óptico-Optometrista seleccionará a su criterio, según la proposición de la adaptación, la lente más idónea para cada caso.

4.4 El Óptico-Optometrista enseñará el manejo (poner y quitar)

4.5 El Óptico-Optometrista dará en todo momento los consejos pertinentes para el correcto uso (con especial hincapié en las recomendaciones de limpieza) y manejo del lente,

4.6 El Óptico-Optometrista informará del horario y de las revisiones periódicas obligatorias.

5. REGISTRO

En la ficha clínica del paciente, bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro: fecha de la atención prestada, datos del paciente, prescripción, datos de la lente de contacto probada, adaptada, sustituida, así como los cambios sucesivos.

Se garantizará la seguridad e inviolabilidad de los datos incluidos, de acuerdo con las vigentes previsiones normativas

6. ANEXO.

FICHA DEL PACIENTE