| # ÓPTICA (datos) ................................................................ |  |
| --- | --- |
| ### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN CODIGO: PN/O/PS/001/04 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O

###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE

###### GAFAS DE PROTECCIÓN (gafas industriales)

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexos. Ficha paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA GRADUADA DE PROTECCIÓN | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para el montaje o adaptación individualizada de la gafa graduada de protección (gafa industrial), en cuanto producto sanitario óptico que puede dispensarse en los establecimientos de óptica, autorizados para ello.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Será el Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, quien ejecutará directamente o supervisará el montaje y adaptación individualizada de la gafa graduada, según prescripción optométrica extendida por Óptico-Optometrista u Oftalmólogo.

3. DEFINICIONES

Aquel equipo de protección individual destinado a preservar el órgano de la visión de radiaciones, partículas, etc., susceptibles de dañarlo.

Este tipo de productos aparecen sujetos a dos directivas comunitarias, traspuestas al ordenamiento jurídico español, a través de: Real Decreto 1407/1992 “Equipos de protección individual” y Real Decreto 414/1996 “Productos Sanitarios”

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Este producto tiene la consideración de EPI (equipo de protección individual), por ello, independientemente de que en el establecimiento se participe o no, por parte de sus ópticos-optometristas, en la prescripción de la compensación óptica adecuada, para convertirse en proveedor de gafas de protección con lentes graduadas, caben tres alternativas:

- 4.1.1 actuar como simple intermediario, solicitando a otra empresa, que haya conseguido la certificación CE, la gafa completamente acabada, tan sólo para ajustarla a la anatomía del usuario

- 4.1.2 actuar como asociado a una entidad que posea personalidad jurídica establecida y haga las veces de “fabricante”. Esta entidad sería quien obtendría la certificación del producto y garantizaría que sus asociados siguen el mismo procedimiento

- 4.1.3 actuar como fabricante del EPI, y seguir al completo lo establecido para la evaluación de conformidad del producto, según establece el RD 1407/1992

4.2 Cada gafa se suministrará con un folleto informativo para el paciente a que va destinada.

4.3 El modelo de montura y el tipo de lente se decidirán en función de las necesidades optométricas y laborales del cliente/paciente.

5. REGISTRO

En la ficha clínica del paciente, bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro: fecha de la atención prestada, datos del paciente, prescripción, datos de la lente oftálmica y montura, así como del equipo de protección individual conjuntamente considerado,

garantizando la seguridad e inviolabilidad de los datos incluídos de acuerdo con la normativa vigente.

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA GRADUADA DE PROTECCIÓN | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

6. ANEXO-

FICHA DEL PACIENTE