# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/05 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O

###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE GAFAS DE SOL

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA DE SOL | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para el montaje o adaptación individualizada de la gafa de sol, que habitualmente se dispensa en los establecimientos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Será el Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, quien ejecutará directamente o supervisará el montaje y adaptación individualizada de la gafa de sol.

3. DEFINICIONES

Aquel producto destinado a proteger y filtrar, sin riesgo para el ojo humano, las radiaciones solares.

Respetarán contenido del Real Decreto 1407/92 complementado con Normas UNE-EN 172 Noviembre 1995, UNE-EN 1836 Mayo 1997, UNE-EN 174 Mayo 1997.

## 4. DESCRIPCIÓN

4.1 La adaptación se debe realizar de acuerdo a la actividad para la que están destinadas la regulación de la absorción a la luz (el color). Se utilizarán filtros especiales, filtros color, …

4.2 Se determinará, según necesidades del usuario, la absorción U.V. (ultravioleta), otras especificaciones tales como absorción infrarrojo, lentes polarizados, cristales antichoque, antirreflejantes, filtros de contraste (estos últimos especialmente dañinos en intensidades fuertes de luz).

4.3 Estas recomendaciones pueden ser importantes a la hora de realizar determinadas tareas tales como la conducción de vehículos y ciertos trabajos donde la percepción de los colores puede verse alterada por los filtros de color, del mismo modo que en las actividades en montaña y mar.

4.4 La exposición y utilización de gafas carentes de la debida protección U.V. pueden ocasionar graves problemas.

4.5 El Óptico-Optometrista recomendará la protección idónea, en función del uso que vaya a darse a la gafa de sol, por parte del usuario, a quien indicará las instrucciones pertinentes para una utilización adecuada del producto.

4.6 La gafa de sol graduada requerirá, además, la observancia de los contenidos expuestos en el apartado 1. del procedimiento PN/O/PS001/01.

5. REGISTRO –

En la ficha clínica del paciente, bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro: fecha de la atención prestada, datos del paciente, prescripción, datos de la lente y montura.

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE GAFA DE SOL | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

6. ANEXO.

Real Decreto 1407/92